| AMA-koder: LKA(L) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMC QMC.2 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M TILLUFTSDON Tilluftsdon monterade i tak TDxx Kvadratiskt tilluftsdon med operforerad bottenplatta av Lindabs fabrikat typ LKA(L) med tryckfördelningslåda typ MBB eller likvärdigt. Linjärt konspjäll och avläsningsbar flytande K-faktorskala. Spjäll i tryckfördelningslåda ska var utbytbart till bladspjäll utan verktyg för framtida systemförändringar. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30. Undertakstyp: 1-14 Dim: LKA(L)-XXX + MBB-XXX-XXX-S | x st |

| AMA-koder: LKA(L) |  | Sida 2 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMC QMC.2 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M TILLUFTSDON Tilluftsdon monterade i tak TDxx Kvadratiskt tilluftsdon med operforerad bottenplatta av Lindabs fabrikat typ LKA(L) med tryckfördelningslåda typ MBC eller likvärdigt bladspjäll med fast k-faktor. Spjäll i tryckfördelningslåda ska var utbytbart till linjärt konspjäll utan verktyg för framtida systemförändringar. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30. Undertakstyp: 1-14 Dim: LKA(L)-XXX + MBC-XXX-XXX | x st |