Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QMC	TILLLUFTSDON

QMC.4	Tilluftsdon monterade i kanal

TDXX

Tilluftsdon av Lindabs fabrikat typ VSR eller likvärdig. För frihängande montage. Donet består av spiralfalsade cirkulära kanaler försedda med ett stort antal små dysor som stansats ut i kanalväggen för optimal luftfördelning över hela den aktiva donytan. Donet är utformat främst för tillförsel av undertempererad luft.

Anslutningsdim.:	ø200 mm, ø250 mm, ø315 mm, ø400 mm, ø500 mm

Dysmönster:	300º, 270º, 180º, 90º, 2x90º

Längd i mm:	xxxx

Antal delar:	xx

Utförande:	0=Galvaniserat, 1=Lackerat

Produkt:	VSR-315-300º-6000-2-1	x st

Tillbehör:	Blindrör utan dysor spiralfalsat (000)

VSR-250-000-1500-1-1	x st

Blindrör utan dysor längsfalsat (001)

VSR-400-001-1500-1-1	x st

Ändlock

ESU-500-1	x st

Nippel

NPU-315-0	x st

T-stycke

TCPU-250-200-1	x st

Böj

BU-250-90-0	x st

Monteringsbeslag M10

INV	x st

Gängstång M10 (Längd 3m)	x st

Injusteringsspjäll

DRU-200-1	x st

Irisspjäll

DIRU-250-0	x st