P	APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT	RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC	RUMSKYLAPPARATER

PTC.3	Kylbafflar och konvektorer

PTC.31	Kylbafflar

PTC.312	Kanalanslutna kylbafflar

XXXX

Tilluftsbaffel av Lindabs fabrikat typ Munio I eller likvärdig. För installation i nedbyggnadstak/nisch.

Produkten skall vara Eurovent certifierad för verifiering av effekt enligt EN-15116 samt inneha CE märkning.

Injusterbar luftfördelning och luftmängd efter tillgängligt statiskt lufttryck med JetCone i 20 positioner, utan verktyg.

Bygghöjden är 170 mm på produkten.

Teleskopanslutning med Clip-in for främre tilluftsgaller

Standardkulör olackerad galvplåt.

Längd:	800, 1000, 1200, 1400 mm

Bredd:	550 mm

Anslutningsdim. vatten:	ø12 mm

Anslutningsdim. luft.	ø125 mm

Inkopplingsalternativ:	Luft: A, B Vatten: 5, 6

Dystryck:	XX Pa

Luftmängd:	XX l/s

Frontplatta (inlopp):	01, 03, 3E, 3S

Standardkulör frontplatta:RAL 9003, glans 30

Produkt:	Munio I-1200-12-125-A5-60-30-03	X st

Plusfunktioner:	Tilluftsgaller (C31M, B31M, B33M, G20M)

Regula Secura monterat

Regula Connect Basic monterat

Regula Connect Multi monterat

Närvarogivare i underplåten

Regula Duo i underplåten

Regula Combi i underplåten

Specialkulör

Specialperforering

Tillbehör:	Regula Duo

Regula Combi

Ventil värme

Ventil kyla

Ställdon kyla

Ställdon värme

Transformator 24V till 230V

Kablage

VAV-spjäll VRU-XXX-MF

Koldioxidgivare vägg

Koldioxidgivare kanal

Närvarogivare vägg

Närvarogivare tak

Extern temperaturgivare vägg

Extern temperaturgivare kanal

Avluftare

Upphängningar (trådpendlar + z-järn)

Upphängningar (gängstång + z-järn)