| AMA-koder: AL-10-vägg (FD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QME QME.1 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M FRÅNLUFTSDON Frånluftsdon monterade i vägg FDxx Rektangulärt aluminiumgaller med fasta horisontella lameller av Lin- dabs fabrikat typ AL-10 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram DGAN – Spjäll med motgående blad Ansl. VBA: 1 = Bak 2 = Sida 4 = Topp Dim: AL-10-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AL-10-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AL-10-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |

| AMA-koder: AL-10-vägg (TD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMC QMC.1 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M TILLUFTSDON Tilluftsdon monterade i vägg TDxx Rektangulärt aluminiumgaller med fasta horisontella lameller av Lin- dabs fabrikat typ AL-10 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram DGAN – Spjäll med motgående blad Ansl. VBA: 1 = Bak 2 = Sida 4 = Topp Dim: AL-10-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AL-10-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AL-10-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |

| AMA-koder: AL-10-vägg (ÖD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMD QMD.1 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M ÖVERLUFTSDON Överluftsdon monterade i vägg ÖDxx Rektangulärt aluminiumgaller med fasta horisontella lameller av Lin- dabs fabrikat typ AL-10 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: MFAN – Monteringsram Dim: AL-10-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx | x st |

| AMA-koder: AL-11-vägg (TD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMC QMC.1 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M TILLUFTSDON Tilluftsdon monterade i vägg TDxx Rektangulärt aluminiumgaller med 15º vinklade fasta horisontella lameller av Lindabs fabrikat typ AL-11 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram DGAN – Spjäll med motgående blad Ansl. VBA: 1 = Bak 2 = Sida 4 = Topp Dim: AL-11-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AL-11-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AL-11-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |